Anleitung und Tipps für den Gebrauch des Olympus LS -14 Aufnahmegerät

Vorderseite: alle Knöpfe entsprechen unterschiedlichen Funktionen

Rückseite: Batteriefach. Öffne den erhöhten Knopf indem du in runterdrückst. Das Batteriefach beinhaltet zwei AA Batterien.

Oben: Zwei Mikrophone, eines zeigt nach links, das andere nach rechts. In der Mitte hat es ein drittes Mikrofon. Die beiden Mikros können so gerichtet werden, dass bei einem Interview sowohl der Interviewte als auch der Interviewer auf einem der Mikrophone aufgezeichnet wird. Es nimmt Stereo auf.

Wenn die Vorderseite zu dir zeigt:

- Auf der linken Seite von oben nach unten, befindet sich:

- Kopfhörereingang

- Remote Eingang: Hier kann eine Art Fernsteuerung angeschlossen werden, um die Aufnahmen zu starten oder zu stoppen. Dies ist jedoch nicht notwendig.

- USB Verbindung: Mit einem zusätzlichen Kabel kannst du die Dateien auf deinen Computer laden.

- Power/Hold Knopf. Wenn der Knopf runter geschoben wird, wird das Gerät eingeschaltet. Wenn der Knopf hoch geschoben wird, wird die hold Funktion eingeschaltet. Das bedeutet, alle Knöpfe sind blockiert.

- Auf der rechten Seite, von oben nach unten, befindet sich.

- Mikrophon Eingang: Hier können externe Mikrophone angeschlossen werden. Bei den meisten Aufnahmegeräten funktionieren die internen Mikrophone besser.

- Line in Eingang: Hier kann das Aufnahmegerät an ein Externes Abspielgerät angeschlossen werden, z.Bsp. an ein PA  (für Live Konzertaufnahmen) oder an einen Computer.

- Memory card: Hier kann eine SD Speicherkarte eingeschoben werden.

- Vorderseite

- Digitale Anzeige in der Mitte

- Direkt unterhalb beinfden sich drei rechteckige Knöpfe. Von links nach rechts: F1, F2, F3.

    - F2 zeigt die liste der Aufnahmetracks

    - F3 (ganz rechts) zeigt die Ordner der Aufnahmen an.

- Darunter befinden sich drei runde Knöpfe. Von links nach rechts:

    - Play (ein Pfeil)

    - Stop (ein Quadrat)

    - Record (ein Kreis)

- Darunter gibts es einen kleinen Kreis und drum herum einen grossen Kreis

    - Der äussere Kreis kann linke, rechts, oben und unten gedrückt werden. So kannst du das Menu navigieren.

    - Der kleine Kreis in der Mitte ist die Eingabetaste, auch Enter, genannt. Somit bestätigst du eine Wahl im Menu.

- Rechts davon ist ein kleiner runder Knopf. Wenn du in drückst, kommst du in das Menu.

- Unterhalb der beiden Kreise ist ein sehr kleiner runder Knopf. Das ist der Löschknopf. Um Tracks zu löschen musst du sie anwählen und dann den Löschknopf drücken. Die Sprachführung funktioniert beim löschen nicht ideal. Wir empfehlen nur dann Tracks zu löschen, wenn du sicher bist, dass du nichts verlieren kannst, was du noch brauchen möchtest.

- Unten ganz am rechten Rand ist ein Rad. Damit kann du verschiedene Aufnahmemodi wählen. Die Optionen von oben nach unten, wenn du das Rad im Gegen-Uhrzeigersinn drehst:

    - Tune

    - SMART

    - Manual

    - Quick

Wir empfehlen die SMART oder die Quick Funktion.

    - SMART: Somit startet die Aufnahme nicht direkt, sondern zuerst wird mit einem Pipsen angezeigt, dass das Gerät die Lautstärke einpegelt. Dies dauert 30 Sekunden und mit einem weiteren Piepsen beginnt die Aufnahme. Wenn du nicht 30 Sekunden warten möchtest, kannst du direkt aufnehmen, wenn du den Recordknopf nochmals drückst.

    - Quick: die Aufnahme beginnt sofort, wenn du auf Record klickst.

Wenn du die Aufnahme unterbrechen und nicht stoppen möchtest, kannst du den Record Knopf drücken. Wenn du die Aufnahme stoppe möchtest, drucke auf Stop. Danach wird auf einem neuen Track aufgenommen.